WKFLYF405全可拓展飞控使用手册

@Wakkk 20250128

项目概述

一款基于STM32F405的全可拓展飞控，引出全部硬件接口(SPI IIC UART等)，可以不焊接任何传感器芯片，全可外接，方便固件移植与开发调试学习（飞控形状的STM32F405开发板）。

硬件信息

- 主控：STM32F405RGT6

- IMU：LSM6DS3 / LSM6DSRTR

- BARO: BMP280

- OSD: AT7456E

- 板载2-4S 3A DCDC

- 主控传感器双路LDO供电

接口信息

SPI

引出三路SPI接口 SPI1-SPI3

使用GH1.25 6Pin 立贴母座

SPI资源分配情况：

SPI1: LSM6DS3(IMU)

SPI2: AT7456E(OSD)

SPI3: SD Card

注意如果板子焊接对应芯片则对应外接接口不可使用

注意此SPI接口对外输出电压为3.3V

IIC

引出IIC1

使用GH1.25 4Pin 卧贴母座 或者直接焊接到焊盘

只要IIC地址不冲突，可以随意拓展外部IIC设备例如磁力计等

注意此IIC接口对外输出电压为5V

UART

引出5路UART

使用GH1.25 4Pin 卧贴母座 或者直接焊接到焊盘

注意此UART接口对外输出电压为5V

对于UART的功能没有具体规定，根据飞控软件设置决定具体功能

其中UART2 RX连接到SBUS输入：

即如果使用SBUS信号输入则只能选择UART2

SWD

提供SWD接口方便固件烧录与调试，注意输入电压为5V

PWM

支持7通道PWM输出 使用焊盘连接

ANALOG（模拟输入输出接口）

支持电压、电流、RSSI检测输入 使用焊盘连接

支持DAC输出

VIDEO_IN接摄像头

OSD_OUT接图传

其中电池电压检测输入连接到电池VBAT 分压比例如下：

其他说明

关于LSM6DS3中断引脚使用

此IMU提供2个引脚可以输出中断信号，提供电阻跳线选择：

如下图蓝色框内为0Ω电阻焊接位置，兼容0603封装，通过短接1-2或者2-3实现INT中断输入选择。IMU_INT连接到STM32F405-PC3

关于蜂鸣器

PCB上提供了两个相邻的焊盘，其中5V焊接到蜂鸣器正极，BEEP-焊接到蜂鸣器负极，使用的是有源蜂鸣器。

提供的固件

目前已经移植好Betaflight和Ardupilot的固件，详见Firmware文件夹。

PCB外观图

正面：

反面：

元器件采购

开源工程以及Hardware文件夹中BOM已经匹配好，可以从立创直接下单或者其他渠道购买。

FAQ

Bilibili: Wakkk名称已存在

Github: LGQWakkk